陕西社会水泥有限责任公司

2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程

水土保持监测总结报告

西安坤泽水利技术工程有限公司

二〇一八年三月

陕西社会水泥有限责任公司石灰石矿工程水土保持监测特性表

填表时间：2018年1月

| 建设项目主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 工程建设实际总占地35.60hm2，包括矿区33.27hm2、运矿公路2.20hm2、皮带廊道区0.13hm2，矿山由6个拐点圈定，矿山面积0.5831km2，可采储量4987.17万t，设计开采能力90.0×104t /a，服务年限为30.7a。 |  |  |  |  |  |  | 建设单位全称 |  | 陕西社会水泥有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市眉县齐镇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工程性质 |  | 石灰石矿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 所在流域 |  | 黄河流域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  | 3090万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  | 8个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设区 |  | 35.60hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目水土保持工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  | 秦岭沟壑 |  |  |  | “三区”公告 |  |  | 省级重点监督区 |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积 |  |  |  | 78.56hm2 |  |  |  | 水土流失容许值 |  |  | 1000 t/km2.a |  |  |  |  |  |
| 项目建设区面积 |  |  |  | 35.60hm2 |  |  |  | 主要防治措施 |  |  | 矿区拦渣坝、挡渣墙，矿区植被恢复；运矿道路区铅丝笼护坡，截水沟以及过水工程，道路一侧乔木林带，道路区乔灌混交林带，攀缘植物带； |  |  |  |  |  |
| 直接影响区面积 |  |  |  | 0.00hm2 |  |  |  | 弃渣场取料场工程 |  |  | 采矿空部分 |  |  |  |  |  |
| 水土流失背景值 |  |  |  | 2000t /km2·a |  |  |  | 水土保持投资 |  |  | 270.24万元 |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位全称 |  |  |  | 西安坤泽水利技术工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |
|  | 1、地形地貌、植被、土壤、气象 |  |  | 调查、资料 |  |  |  | 5、水土保持防治措施数量 |  |  |  |  | GPS测量、监理资料、验收资料 |  |  |  |
|  | 2、防治责任范围、扰动地表面积 |  |  | GPS测量、实际调查 |  |  |  | 6、扰动土地整治率、水土流失治理度、土壤流失控制比 |  |  |  |  | 普查、GPS测量、布设监测点、抽样调查 |  |  |  |
|  | 3、弃渣场面积、弃渣量 |  |  | GPS测量、调查、资料 |  |  |  | 7、拦渣率、植被恢复系数、林草覆盖率 |  |  |  |  | 普查、GPS测量、布设监测点、抽样调查 |  |  |  |
|  | 4、水土流失量 |  |  | 测钎法、径流泥沙法、集沙仪测量、侵蚀沟样方法、风速仪、调查、资料 |  |  |  | 8、水土流失防治效果 |  |  |  |  | 典型调查、抽样调查 |  |  |  |
| 监 测 结 论 | 防治效果 | 分类分级指标 |  | 目标值 （%） | 达到值 （%） | 扰动范围：35.60hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扰动土地整治率 |  | 90 | 94 | 措施 面积 | 26.89hm2 | 永久建筑物面积 | 5.85 hm2 |  |  | 水面 面积 |  | 无 | 扰动地表面积 | 35.60 hm2 |
|  |  | 水土流失治理度 |  | 80 | 92.13 | 水土流失面积 |  | 30.81hm2 |  |  |  | 治理达标面积 |  |  | 26.89hm2 |  |
|  |  | 土壤流失控制比 |  | 2.5 | 2.5 | 项目区治理值 |  | 400t/km2·a |  |  |  | 项目区容许值 |  |  | 1000t/km2·a |  |
|  |  | 拦渣率 |  | 85 | 98.21 | 实际拦渣量 |  | 0 |  |  |  | 总弃渣量 |  |  | 0 |  |
|  |  | 植被恢复率 |  | 90 | 91.76 | 植物措施面积 |  | 9.69hm2 |  |  |  | 可绿化面积 |  |  | 10.56hm2 |  |
|  |  | 林草覆盖率 |  | 15 | 27.22 | 植物措施面积 |  | 9.69hm2 |  |  |  | 项目建设区 |  |  | 35.60hm2 |  |
|  | 水土保持治理 达标评价 |  |  | 已实施的水土保持工程质量较好，防治效果明显，6项指标，拦渣率，土地整治率、水土流失治理度、土壤流失控制比、植被恢复系数、植被盖度指标均达到方案目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  | 监测表明工程建设及自然恢复期各分区布设的水土保持措施总体布局合理，工程及植物措施齐全，基本达到水土保持方案设计要求，措施防治效果良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 建议 |  | ①加强管理，保证水土流失防治措施的安全运行。 ②对项目水土保持设施的运行情况和效益跟踪调查和监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 目  录

- 前  言	1

1 编制依据	2

2 建设项目及水土保持工程概况	5

2.1 项目建设概况	....5

2.2 项目区概况	11

2.3 水土流失防治工作概况	14

2.4 监测工作实施概况	22

3 重点监测部位水土流失动态监测结果	30

3.1 防治责任范围监测结果	30

3.2 取土监测结果	33

3.3 弃土监测结果	33

4 水土流失防治措施监测结果	35

4.1 工程措施及实施进度	35

4.2 植物措施及实施进度	36

4.3 临时措施及实施进度	38

5 土壤流失量分析	39

5.1 各阶段土壤流失量分析	40

5.2 各扰动类型土壤流失量分析	41

6 水土流失防治效果监测结果	42

7 结论	45

7.1 水土流失动态变化	45

7.2 水土保持措施评价	45

7.3 存在问题及建议	45

7.4 综合结论	46

附图：1.监测点分布图

# 前  言

2002年12月陕西社会水泥有限责任公司向陕西省发展计划委员会申报项目建议书，陕西省经济贸易委员会于2003年6月正式批准，并上报国家经贸委，国家经贸委以“国经贸投资( 2003) 261号”文正式批准本项目的项目建议书。

陕西社会水泥有限责任公司委托天津水泥工业设计研究院承担本项目可行性研究报告的编制工作，委托西安地质矿产研究院承担编制环境影响评价的工作。天津水泥工业设计研究院于2003年7月编制完成《陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线技术改造工程可行性研究报告》并通过专家组及有关部门评审。西安地质矿产研究院于2003年4月编制完成《陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线技术改造工程环境影响报告书》并通过专家组及有关部门评审。2006年4月，陕西社会水泥有限责任公司委托眉县水土保持工作站承担编制“陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线技术改造工程”的水土保持方案工作，眉县水土保持工作站于2006年6月底编制完成了《陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线技改造工程水土保持方案报告书》（送审稿）；根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《陕西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等有关法律、法规要求，宝鸡市眉县水土保持监督站于2006年7月组织专家进行评审，并于2006年7月底对《陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线技改造工程水土保持方案报告书》（送审稿）进行批复，形成《陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线技改造工程水土保持方案报告书》（报批稿）。

陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线石灰石矿工程位于陕西眉县齐镇，行政区划隶属眉县齐镇管辖。矿区分布在磨石西沟沟脑，西起仰天寺大梁，东到安家山大梁，长l.27km，经批准，陕西社会水泥有限责任公司矿山面积0.356 km2，距眉县县城约12km，距陕西社会水泥有限责任公司厂区约10km。厂区位于金渠镇境内，西距宝鸡市70km，东距省会西安市120km，距离西宝高速公路常兴入口及陇海铁路常兴站12km，河营公路南北向贯穿厂区，交通运输便利。

陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线石灰石矿工程主要由矿区、运矿道路与皮带廊道组成。

石灰石矿总工期为8个月，从2016年6月到2017年2月，其中施工准备期1个月，施工期8个月，联合试运转6个月。

项目总资金3090万元，项目建设资金的70%拟采用向银行申请贷款，30%作为资本金由矿方自筹解决。

受陕西社会水泥有限责任公司委托，眉县水土保持工作站完成了《陕西社会水泥有限责任公司日产2500T新型干法水泥生产线石灰石矿工程水土保持方案报告书》编制工作，于2006年7月24日，宝鸡市眉县水土保持监督站以“眉水保监[2006]05号文”对本项目水土保持方案予以批复。

为了工程的顺利验收，建设单位委托西安坤泽水利技术工程有限公司(以下简称“我公司”)开展水土保持监测工作，以掌握工程建设的水土流失和水土保持情况。

接受委托后，我公司抽调水土保持监测技术人员成立了工作组，依据批复的水土保持方案和工程实际情况，查阅工程初步设计、施工图、监理月报、工程量签证单和建设过程中的影像照片，勘查了现场，重点就扰动土地面积、项目区绿化、排水、边坡防护、排土场、占地恢复等进行监测。

2017年4月，经技术人员内业分析，我公司编制完成《陕西社会水泥有限责任公司日产2500t新型干法水泥生产线石灰石矿水土保持监测总结报告》。

# 1 编制依据

## 1.1法律法规

- 《中华人民共和国水土保持法》(2010.12.25，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)；

- 《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26，第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)；

- 《中华人民共和国土地管理法》(修订)(1998.8.29，第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订；2004.8.28，第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修正)；

- 《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）；

## 1.2部委规章

1)《水土保持生态环境监测网络管理办法》(2000年水利部第12号令)；

2)《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》(2002年水利部令第16号发布；2005年水利部令第24号修正)。

## 1.3规范性文件

- 《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》(2009.3.25，水保[2009]187号)；

- 《水土保持监测资格证书管理暂行办法》(2003.5.22，水保[2003]202号)；

- 《全国水土保持预防监督纲要(2004～2015)》(2004.8.18，水保[2004]332号)；

- 《全国水土保持监测纲要(2006～2015)》(2006.5.16，水保[2006]186号)。

## 1.4技术标准

- 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB 50433-2008)；

- 《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2008)；

- 《水土保持综合治理 效益计算方法》(GB/T 15774-2008)；

- 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)；

- 《水土保持监测技术规程》(SL 277-2002);

- 《水土保持监测设施通用技术条件》(SL 342-2006)。

## 1.5技术资料

1）《陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程可行性研究报告》（2500t/d）（2003.07，天津水泥设计工业研究院）；

2）《眉县水土保持工作站关于陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2006.6，眉县水土保持工作站）；

3) 《眉县水土保持监督站关于陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程水土保持方案报告书批复的函》(2006.7，眉水保监[2006]05号)；

4)  工程建设过程中的影像资料。

# 2  建设项目及水土保持工程概况

## 2.1 项目建设概况

### 2.1.1 项目基本情况

项目名称：陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程

建设单位：陕西社会水泥有限责任公司

工程性质：石灰石矿

生产建设规模：本次石灰石矿工程组成包括矿区、运矿道路以及皮带廊道等。占地面积35.60hm2，其中均为永久占地35.60hm2，无临时占地。矿区范围由6个拐点圈定，面积为0.356km2，矿山长l.27km，矿体形态简单，总体呈厚板状，厚度大，地质构造和水文条件简单，矿岩石稳固，采用自上而下水平露天开采，分8个台段开采，总计可采储量4987.17万t，设计开采能力为90.0×104t /a，矿山的服务年限为30.7a。

实际总投资/土建投资：项目概算总资金3090万元，其中70%为银行贷款，30%为企业自筹。

建设工期：本工程建设总工期为8个月，计划于2016年6月开工，2017年2月完工。

地理位置：陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程位于陕西眉县县城193°方位的齐镇，行政区划隶属眉县齐镇管辖。矿区地理坐标：东经107°40′48″，北纬34°08′54″。矿区分布在磨石西沟沟脑，西起仰天寺大梁，东到安家山大梁，长l.27km，由6个拐点圈定。矿区与外部有砂石路相连，其中磨石沟口至矿区为砂石路面，长约3.5km，磨石沟口至齐镇为柏油路面，齐镇向北至眉县县城为二级柏油路面，相距7km，矿区距西宝南线310国道14.3km，交通较为便利。

矿区交通地理位置图见图2-1

图2-1              矿区交通地理位置图

### 2.1.2 前期工作情况

2003年7月，天津水泥工业设计研究院编制形成了《陕西社会水泥有限责任公司水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》；

2003年7月，西安地质矿产研究院编制完成了《陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程环境影响评价报告》；

2006年6月，眉县水土保持工作站编制完成了《陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程水土保持方案报告书》；

2006年7月24日，眉县水土保持监督站以“眉水保监[2006]05号文”对该项目水土保持方案予以批复。

2013年10月，陕西社会水泥有限责任公司委托西安中勘工程有限公司承担完成了《陕西省眉县陕西社会水泥有限责任公司水泥灰岩矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，并通过了专家评审。

### 2.1.3 项目组成

本项目工程主要由3部分组成，分别为矿山、运矿道路以及皮带廊道区。

1、矿区

本矿采矿许可证证号C6103262010127120091592，矿区面积0.5831km2，开采标高1104—1412m，开采方式为露天开采。根据《陕西省眉县陕西社会水泥有限责任公司水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》（2013.08）本矿山设计开采规模为矿石量90.0×104t /a，服务年限为30.7年。矿区范围拐点坐标见表2-1

表2-1  矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 1954北京坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | X | Y | X | Y |
| 1 | 3781032.00 | 36469619.00 | 3780976.319 | 36469441.400 |
| 2 | 3780440.00 | 36470630.00 | 3780384.316 | 36470552.405 |
| 3 | 3779940.00 | 36470490.00 | 3779884.314 | 36470412.405 |
| 4 | 3780415.00 | 36469642.00 | 3780359.316 | 36469564.400 |
| 5 | 3780662.00 | 36469643.00 | 3780606.317 | 36469565.400 |
| 6 | 3780817.00 | 36469439.00 | 3780761.318 | 36469361.399 |

矿山分布有三个采矿场、排土场、运矿道路4公里、大小竖井2座、运矿廊道共670米、可库存粉碎矿料10000t的联体料仓一座。矿山年开采量为42 X 104t，矿石采用汽车运往厂区存料。石灰岩矿山开采主要技术经济指标见表2-2。

表2-2        石灰岩矿山开采主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山服务年限 | a | 30 |
| 2 | 开采规模 | 104t/a | 42 |
| 3 | 采准储量 |  | 1234.01 |
| 4 | 剥采比 |  | 0.11:1 |
| 5 | 矿石贫化率 | % | ≤5-2 |
| 6 | 矿石损失率 | % | ≤5 |
| 7 | 日出矿量 | t/d | 1500 |
| 8 | 采矿成本加破碎成本 | 元/t | 10.25 |
| 9 | 设备费用 | 万元 | 218.02 |
| 10 | 辅助工程 | 104t | 6.6 |
| 11 | 电力建设 | 万元 | 20 |
|  | 总投资 | 万元 | 244.6 |

（1）采矿场

矿区开采东西长1. 27公里，矿山生产中采用风钻开凿打眼、人工装药爆破，大块矿石用风钻穿孔明爆破，爆破安全界线距离为200米。矿山采石场目前形成3个采矿平台，其中上部2个平台已彻底停采，下部第3平台后期采矿继续使用。露天采矿造成原始植被破坏，采矿废渣在西侧坡面排放，压占破坏原始植被，占压破坏土地总面积1.37hm2。

（2）炸药库

在1号采场西北方向修建一座50t临时炸药库。

（3）工业场地

矿山设置变电站、矿石破碎车间、机修房、水泵站等，修建矿区公路。在安全区设置安全掩体、停车场等。

（4）排土场

本着一不压矿，二要便于使用的原则，排渣场设在矿体以外的沟谷中（见总平面布置图）。渣场占地面积0. 45 hm2。矿山分布两处排土场，分别是银铜沟排土场与石崖沟排土场。

银洞沟长约0.8km，宽度20～50m，流域面积0.14km2，相对高程900～1210m，相对高差310m，纵坡降36%。采矿废渣沿沟谷排放，总方量约为4000m3。废渣主要组成为采矿废石。

石崖沟为银洞沟左侧支沟，长约564m，宽度30～50m，流域面积0.09km2。石崖沟由南向北地势渐缓，相对高程1070～1270m，高差200m，纵坡降35.5%。沟道内堆积采矿及修路废弃渣石，渣石粒径0.3～2.0m不等。采矿废渣沿沟谷排放，总方量约为3000m3。废渣主要组成为修路产生的废石、渣土。

2、运矿道路以及皮带廊道

运矿道路长4公里，宽5米，为天然砂砾石路面，主要承担运矿汽车进出矿区，可以满足要求。运矿廊道共670米。

### 2.1.4 占地及土石方情况

项目总占地为34.80hm2，占地性质均为永久占地。主体工程建设期总挖填土石方量4.78万m3，回填4.08万m3，弃方0.7万m3，弃往排土场堆放。工程占地和土石方情况见表2-3和2-4。

表2-3       陕西社会水泥有限责任公司水泥石灰石矿工程占地情况表

| 工程项目 | 占地面积 | 占地性质 |  | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 林地（新增） |
| 矿区 | 32.82 | 32.82 |  | 32.82 |
| 运矿道路 | 1.85 | 1.85 |  | 1.85 |
| 皮带廊道 | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |
| 合 计 | 34.80 | 34.80 |  | 34.80 |

| 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 废弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 处理方案 |
| 矿区 | 0.32 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运矿道路 | 10.88 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮带廊道 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4.78 | 4.08 |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 排土场 |

表2-4           陕西社会水泥有限责任公司水泥石灰石矿工程工程土石方平衡表                          单位：万m3

弃方消纳

本工程弃0.7万m3，为井巷掘进多余矸石和地基多余挖方，运往排土场进行堆填处理。

### 2.1.5 项目建设情况

项目于2016年6月开工建设，2017年2月竣工，总工期8个月。至2016年12月，矿区、运矿道路、皮带廊道等主体工程均已完工；2016年6月至2016年9月完成了项目区内的绿化工程。

## 2.2 项目区概况

### 2.2.1 地质地貌

工程区地处秦岭北麓，地貌类型为低中山地貌，区内植被发育。地形南高北低，海拔1020～1440m，相对高差260～320m，山坡坡度一般在20°～30°。矿区北部为银洞沟，西部有梁天时沟，中部有石崖沟、探硐沟，东部有马蹄沟，沟型多呈“V”字形，走向近南北，谷坡陡峻，基岩部分裸露，植被发育。

（1）地质构造

本区构造为一大的单斜构造，区域上相当于东部的汤峪向斜南，北被秦岭山前大断裂破坏，总体地层走向为110～120°，倾角50～71°。

断裂构造可见两组，一为近东西向的区域性深大断裂，又为宽坪群和秦岭群的分界线（即F1）。第二组为北东向的以平推为主的压性断裂，对矿体推移破坏性较大，水平断距400-700米（F2及F3）。

中粒石英闪长岩（δO53）呈小的岩株状、岩墙状、岩墙状或不规则状沿油房沟——皇台大断裂断续出露，分布在银硐沟脑一带，银硐沟水泥灰岩矿体由于靠近闪长岩体，故大理岩化程度偏高。

（2）地层

项目区地层分布有下元古界秦岭群汤峪组(Pt1Kt)、大镇沟组（Pt1Kd）、干鱼湾组（Pt1Kgu）、教场组（Pt1Kj）及太古界秦岭群太白组（Arqlt），局部沟底分布薄层第四系冲洪积层（Q4al+pl）及人工堆积碎石土（Q42ml）。现由老至新分述如下：

1、汤峪组(Pt1Kt)：绢云母石英片岩、绿泥绢云母片岩。

2、大镇沟组（Pt1Kd）：根据岩性可分为四个岩性层。

（1）（Pt1Kd2-1）：条带状砂硅岩。

（2）（Pt1Kd2-2）：厚——巨厚层状，灰——浅灰色细晶灰岩，局部为大理岩化细晶灰岩或大理岩，是区内评价及开采的主要对象。

（3）（Pt1Kd1）：厚——巨厚层状白色大理岩及大理岩化细晶灰岩。

（4）（Pt1Kd1-2）：条带状硅质灰岩。

3、干鱼湾组（Pt1Kgu）：可分三个岩性层。

（1）（Pt1Kgu1）：变质粉砂岩。

（2）（Pt1Kgu2）：条带状砂硅质灰岩夹透镜状细晶灰岩。

（3）（Pt1Kgu3）：灰——暗灰色中厚层状细晶灰岩。

4、教场组（Pt1Kj）：变质片状长石石英砂岩夹绢云母石英片岩。

太古界秦岭群太白组（Arqlt）：绢云母石英片岩、片麻岩。

5、第四系冲洪积层（Q4al+pl）：厚度1～2m，由粉质粘土及砾石构成，主要分布于石崖沟及银洞沟底部。

6、人工堆积层（Q42ml）：厚度0～8m不等，由粉质粘土及块石、碎石构成，主要分布于矿区坡谷地段。

（3）地震

根据区内构造断裂格局及活动特点，地震带沿活动断裂分布，区内地质活动较为活跃。依据GB18306—2015《中国地震动参数区划图》及《我国主要城镇抗震设防烈度》(GB50011-2010)，区内地震动峰值加速度值为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为Ⅷ度。

### 2.2.2 气象水文

（1）气象

眉县属大陆性季风半湿润、半干旱气候区，冷暖干湿四季分明，冬吞寒冷干燥少雨，夏季炎热集中，伏旱、秋涝、洪水灾害性气候交替出现，从南到北气候依次可划分为垂直气候带、秦岭山地气候带、川塬气候带。全县平均气温12.9℃，七月份为最热月份，平均温度25.9℃，一月份为最冷月份，  平均温度—0.9℃，  无霜期218天，年均气温12.7℃，极端最高气温42.3℃，最低气温—17℃，全县多年平均降水量769. 9mm，降水量受地理地域影响，在时空分布上差异很大。

表2-5                      主要气象资料表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 12.9 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 42.3 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -17 |
| 4 | 元月最冷、平均气温 | ℃ | -8.8 |
| 5 | 七月最热、平均气温 | ℃ | 39.7 |
| 6 | ≥10℃的积温 | ℃ | 3040.0 |
| 7 | 极端最大风速 | m/s | 18 |
| 8 | 多年平均风速 | m/s | 2.9 |
| 9 | 大风日数 | d | 6 |
| 10 | 最少年降雨量 | mm | 552.6 |
| 11 | 最大年降雨量 | mm | 910.0 |
| 12 | 多年平均降雨量 | mm | 769.9 |
| 13 | 最大冻土深度 | cm | 54 |
| 14 | 最大积雪深度 | cm | 15 |
| 15 | 无霜期 | 天 | 218 |
| 16 | 多年平均蒸发量 | mm | 1910.11 |

（2）水文

项目区内河流全部为渭河水系，流域面积在100平方公里以上的一级支流有汤峪河、霸王河，流域面积在50-100平方公里以内的西沙河，其他二级支流有见子河、东沙河、远门河、黑峪河。全县大小河流共十九条，多年平均径流总量为24.5亿立方米。径流年内分配不均，7-10月的4个月径流量为13.94亿立方米，  占全年径流量56. 9%，最大径流分布于九月为4. 29亿立方米，占全年流量17.5%。径流量的年际变化和降水率相似，离差系数Cv在0.23-0.45之间，各水文年的产流量为：P=20%时3.11亿立方米，P=50%时36亿立方米，P=75%时1.853亿立方米，P=95%时1.274亿立方米。由于降雨和径流的不均匀性，形成河流暴涨，暴落，易发生洪涝灾害。县内典型山洪灾害发生在1954年、1981年和2003年9月份。

项目区水系见图2-1。

本项目

图2-1      项目区水系图

### 2.2.3 土壤植被

（1）土壤

石灰石矿所在区域因受地理环境、气候、水文、植被的影响，土壤形成过程和分布有明显的不同，  以海拔高度从高到低依次分布为棕壤、褐土、黄绵土、娄土等四个土类。

（2）植被

项目区植被生长良好，森林覆盖率70–75%，因受地质、地形、气候影响，植被类型复杂，主要分布有侧柏林带和松栎林带，其次有零星分布的杨，柳以及人工营造的刺槐、核桃、苹果、柿等。林下早生灌木为主如酸枣、马蹄枣、胡枝子、葛藤等；地被植物有蒿类、白草茅尾、石竹、北柴胡、苔藓、蕨类、野棉花等；林区有多种药柴，主要有天麻、党参、黄连、五味于、丽酬、苍术等等。

## 2.3 水土流失防治工作概况

### 2.3.1 水土流失情况

项目区地处秦岭沟壑，属省级重点监督区，土壤年平均侵蚀类型模数2000t/km2·a ,年输泥沙2.6万t，属中度流失区。侵蚀类型以水力侵蚀为主，兼有重力侵蚀。水蚀表现为面蚀、沟蚀，重力侵蚀主要有崩塌、滑坡等形式。

项目区水土流失的成因是：（1）自然因素。项目区属黄土残塬沟壑区，典型破碎，坡陡沟深，沟壑密度大，由于降水集中且多雨，加之坡耕地占耕地面积比较大，土壤质地疏松，抗蚀能力低，在暴雨风力作用下，径流冲刷十分严重，土体随水搬运，造成大量水土流失。（2）植被因素。本区植被覆盖率低，项目区多数地表裸露或半裸露，水源涵养能力低，地表缺乏保护，径流顺坡直急下，造成严重的黄土流失。（3）人为因素。落后的生产方式、乱砍乱发、过度放牧、开发建设等人为破坏水土保持措施现象时有发生，从而造成新的水土流失。

水土流失的危害：（1）水土流失直接破坏着当地资源，面蚀和地表径流冲走了肥沃、适宜生长的表土层，农耕地养分流失，肥力下降，制约着当地农业发展和生产力的提高。（2）汛期大量暴雨使坡面径流夹带大量泥沙下泻，造成道路中断、地基塌陷、房院危险，给农村群众生产生活造成极大危害和不便。（3）大量泥沙沉积，淤积河道、水库，汛期行洪不畅，降低工程效益，给人民的生命财产造成威胁。（4）严重的水土流失使土壤结构发生变化，土地结构遭到破坏、严重影响农作物和植物生长。同时由于水土保持措施少，干旱、暴雨、冰雹灾害加剧，植被得不到有效保护，致使区域生态环境进一步恶化。

根据《陕西省土壤侵蚀类型图》和《宝鸡市土壤侵蚀模数图》，本工程矿区范围内水土流失主要以中度水力侵蚀为主，经过对矿区内土壤侵蚀现状调查，项目区原地貌平均土壤侵蚀模数为2000t/km2·a。

### 2.3.2 方案编制情况

2003年7月，天津水泥工业设计研究院编制形成了《陕西社会水泥有限责任公司水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》；

2003年7月，西安地质矿产研究院编制完成了《陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程环境影响评价报告》；

2006年6月，眉县水土保持工作站编制完成了《陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程水土保持方案报告书》；

2006年7月24日，眉县水土保持监督站以“眉水保监[2006]05号文”对该项目水土保持方案予以批复。

### 2.3.3 水土保持方案设计防治措施与工程量

1、水土流失防治分区

根据批复的水土保持方案，项目水土流失防治划分为三个防治区域：分别为矿区防治区、运矿道路防治区、皮带廊道防治区。

2、水土流失防治目标

根据批复的水土保持方案报告书，该项目至设计水平年水土流失防治总体目标如下：

扰动土地整治率为90％，水土流失总治理度为80％，土壤流失控制比2.0，拦渣率95％，林草植被恢复率90％，林草覆盖率15％。

3、防治措施及工程量

水土保持方案设计的防治措施如下：

（1）主体工程中设计的水土保持措施

矿山爆破采用多排孔微差爆破，大块石的破碎配用液压碎石机在工作面进

行，不会产生飞石。

皮带廊道采用开凿石洞，皮带机为全封闭式运行，不会产生扬尘也无抛洒

损失流失。

主体工程设计中，在水土保持角度考虑比较欠缺，其设计的措施均以主体设计为主，不纳入水土保持措施。

（2）批复水土保持方案新增措施

1）工程措施

A、矿区防治区

①挡渣坝

为了拦挡对矿山地表开挖扰动及坡面弃土所产生的土壤流失，在两处排土场（银铜沟排土场与石崖沟排土场）布设浆砌石挡渣坝两座，1#坝位于银铜沟排土场，1230米高程处，坝高6m，迎渣面1:0.25，背渣面1:0.8，坝底宽11.3米，顶宽2米，容积为1.97万m3，坝基矩形，深1米。2#坝位于石崖沟排土场，1210米高程处，坝高12m，迎渣面1:0.25，背渣面1:0.8，坝底宽13.5米，顶宽2米，容积为4.81万m3，坝基矩形，深1米；

②挡渣墙

布设干砌石挡渣墙三道，第一道挡渣墙沿1250米等高线布设，长度107米。第二道挡渣墙沿1270米等高线布设，长度195米，第三道挡渣墙沿1113米等高线布设，长度98米。挡渣墙采用铅丝笼护脚，铅丝笼规格为lxlx2米。为了保证坝的稳定及长期使用，参考拦渣墙的坡比，该墙的迎渣面为直墙，背渣面的坡比确定为1：0.8，顶宽1米，底宽3米。铅丝笼护脚为1xlx2米矩形，护脚高度1米。将各开采、工作平台倾倒在坡面上的土（石）拦挡在墙、坝内。

B、运矿道路防治区

①挡土墙

在运矿道路路段根据实际需要布设浆砌石挡土墙两座，1#挡土墙位于矿山道路0+227. 18处；2#挡土墙位于矿山道路2+378. 62处。削坡开级1:0.75，开挖高度3米，基础平台开挖3.1米，挡墙高度为2米，底宽0.8米，顶宽0.5米，顶部齿墙宽0.8米，高0.3米，挡墙基础为矩形，底宽1.1米，深0.75米。

②护坡

坡面削坡采用直线型，自上而下，削成同一坡度，削坡后比原坡度减缓，达到未定坡比1:0.75。在运矿道路滑坡段砌筑六边形混凝土预制块进行边坡防护。砌筑高度2米，采用M7.5砂浆帖坡砌筑。

③排水沟

开挖路段的路堑顶部由于没有排水措施，使其受到雨水冲刷造成严重的片蚀、  沟蚀，为此，布设截水沟、排水沟，使雨水有组织排泄，用以保护路堑，防止土壤流失。防御标准为20年一遇，排水沟矩形，宽0.3米，深0.4米；截水沟为梯形断面，上口宽0.6米，下口宽0.3米，深0.4米。沟底及边坡均采用C15混凝土衬砌，衬砌厚度10厘米，沿长度每15米设一变形缝，缝宽3厘米，缝内填沥青砂浆。

④沟道过路排水工程

由于个别山体处有泉水缓慢涌出，对道路造成威胁，为了将泉水有组织排出，因地制宜布设直径60厘米的钢筋混凝土排水管，管道埋深1米，管前修建1xlx1.8米的沉砂池，沉砂池采用C15砼现浇，沟口修建M7.5浆砌石拦水八字墙，墙高0.5米，墙宽0.3米，基础深0.3米，宽0.5米。

方案新增工程措施工程量详见表2-6。

表2-6         方案新增工程措施工程量表

| 防治分区 | 项目 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 浆砌石挡渣坝 | 人工清理表土 | m2 | 1500 |
|  |  | 人工挖基础 | m3 | 2519 |
|  |  | 人工夯实土方 | m3 | 286 |
|  |  | 浆砌块石 | m3 | 5570 |
|  | 干砌石挡渣墙 | 人工清理表土 | m2 | 2000 |
|  |  | 人工挖沟槽 | m3 | 2800 |
|  |  | 人工夯实土方 | m3 | 600 |
|  |  | 干砌块石 | m3 | 3200 |
|  |  | 铅丝笼块石护坡 | m3 | 400 |
| 运矿道路、皮带廊道区 | 浆砌石挡土墙 | 人工削表层土 | m2 | 248 |
|  |  | 土方外运 | m3 | 322 |
|  |  | 人工挖基础 | m3 | 230 |
|  |  | 人工夯实土方 | m3 | 68 |
|  |  | 浆砌块石 | m3 | 234 |
|  | 削坡开级、综合护坡 | 人工削坡土方 | m3 | 2274 |
|  |  | 土方外运 | m3 | 2957 |
|  |  | 砌正六边形砼预制块 | m3 | 116.6 |
|  | 排水沟 | 人工挖排水沟 | m3 | 782 |
|  |  | 衬砌C15混凝土 | m3 | 504.7 |
|  | 沟道过路排水工程 | 人工挖基础 | m3 | 33 |
|  |  | 人工夯实土方 | m3 | 21 |
|  |  | 浆砌块石 | m3 | 2 |
|  |  | 衬砌C15混凝土 | m3 | 0.9 |
|  |  | 直径600厘米钢筋砼管长 | m | 14 |

2）植物措施

A、矿区防治区

在挡渣墙、坝后布设3.93hm2攀缘植物悬钩子，用于覆盖挡渣墙、坝，恢复植被。

B、运矿道路防治区

在运矿道路全路段，路基单侧布设油松林带，株距2米，林带长4km，共栽植2000株；并栽植4.07hm2的泡桐紫穗槐乔灌混交林带，泡桐株行距3x3米，紫穗槐株行距3x0.75米，泡桐紫穗槐行距1.5米。道路攀缘植物防护带栽植悬钩子6.12 hm2，株行距1xl米，恢复植被。方案新增工程措施工程量详见表2-7。

表2-7         方案新增植物措施工程量表

| 防治分区 | 项目 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运矿道路 | 运矿道路单侧油松造林 | 穴状整地（50*50） | 100个 | 20 |
|  |  | 带土球乔木栽植 | 100株 | 20 |
| 皮带廊道 | 道路边坡 泡桐紫穗槐混交造林 | 穴状整地（60*60） | 100个 | 45.22 |
|  |  | 穴状整地（40*40） | 100个 | 90.44 |
|  |  | 乔木栽植 | 100株 | 45.22 |
|  |  | 灌木栽植 | 100株 | 180.88 |
|  |  | 幼林抚育 | hm2 | 4.07 |
| 矿区 | 挡渣坝下、挡渣墙下 攀缘植物 | 穴状整地（60*40） | 100个 | 1005 |
|  |  | 栽植悬钩子 | 100株 | 2010 |

3）临时措施

矿山临时性防护林带

在矿山开采平台下，坡面弃土处栽植2.49hm2悬钩子，形成植物防护林带。

表2-8         方案新增临时措施工程量表

| 防治分区 | 项目 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 矿山弃土坡面、坡脚种植攀缘植物 | 穴状整地（60*40） | 100个 | 249 |
|  |  | 换土带土球栽植悬钩子 | 100株 | 498 |

主体及水保方案设计的各防治区水保措施及工程量详见表2-9。

表2-9          主体及方案设计水土保持措施及工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |
| 一 | 主体设计工程措施 |  |  |
| 二 | 方案新增工程措施 |  |  |
| （一） | 矿区拦渣坝 |  |  |
|  | 人工清理表土 | m2 | 1500 |
|  | 人工挖基础 | m3 | 2519 |
|  | 人工夯实土方 | m3 | 286 |
|  | 浆砌块石 | m3 | 5570 |
|  | 挡渣墙 |  |  |
|  | 人工清理表土 | m2 | 2000 |
|  | 人工挖沟槽 | m3 | 2800 |
|  | 人工夯实土方 | m3 | 600 |
|  | 干砌块石 | m3 | 3200 |
|  | 铅丝笼块石护坡 | m3 | 400 |
| （二） | 运矿道路 |  |  |
|  | 人工削表层土 | m2 | 248 |
|  | 土方外运 | m3 | 322 |
|  | 人工挖基础 | m3 | 230 |
|  | 人工夯实土方 | m3 | 68 |
|  | 浆砌块石 | m3 | 234 |
|  | 人工削坡土方 | m3 | 2274 |
|  | 土方外运 | m3 | 2957 |
|  | 砌正六边形砼预制块 | m3 | 116.6 |
|  | 人工挖排水沟 | m3 | 782 |
|  | 衬砌C15混凝土 | m3 | 504.7 |
|  | 人工挖基础 | m3 | 33 |
|  | 人工夯实土方 | m3 | 21 |
|  | 浆砌块石 | m3 | 2 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |
| （一） | 矿区 |  |  |
|  | 穴状整地（60*40） | 100个 | 1005 |
|  | 栽植悬钩子 | 100株 | 2010 |
| （二） | 运矿道路 |  |  |
|  | 穴状整地（50*50） | 100个 | 20 |
|  | 带土球乔木栽植 | 100株 | 20 |
| （三） | 皮带廊道区 |  |  |
|  | 穴状整地（60*60） | 100个 | 45.22 |
|  | 穴状整地（40*40） | 100个 | 90.44 |
|  | 乔木栽植 | 100株 | 45.22 |
|  | 灌木栽植 | 100株 | 180.88 |
|  | 幼林抚育 | hm2 | 4.07 |
|  | 第三部分 临时措施 |  |  |
| （一） | 矿区坡脚防护林 |  |  |
|  | 穴状整地（60*40） | 100个 | 249 |
|  | 换土带土球栽植悬钩子 | 100株 | 498 |

### 2.3.4 水土保持工程建设情况

2016年6月，水土保持措施与主体工程同时开工，由陕西地质工程总公司承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制。至2016年12月，矿区、运矿道路、皮带廊道等主体工程均已完工；2016年6月至2016年9月完成了项目区的全部绿化工程。根据批复的水土保持方案，划分为矿区（含排土场）防治区、运矿道路防治区、皮带廊道防治区等3个防治分区，分区采取工程、植物、临时和预防等综合措施。

建设单位结合水土保持设施与主体工程相辅相成的特点，将水土保持设施作为主体工程的一部分，纳入主体工程一并管理实施，在设计、施工招标文件中明确提出水土保持要求。

目前，建设单位完成的水土保持措施及工程量为：

（1）矿区

完成修建拦渣坝2座，挡渣墙3道。开采面挡土墙（花坛）1055m，人工机械平整场地42600 m2，表土回覆12780m3。

## 2.4 监测工作实施概况

### 2.4.1 监测工作概况

建设单位委托我公司开展陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥石灰石矿工程水土保持监测工作。接受委托后，我公司根据工程实际情况，查阅了水土保持方案、主体工程设计文件等资料；2016年6月至2017年2月开展监测工作，调查监测了工程建设中的水土流失防治责任范围、水土流失因子、造成的水土流失量和水土流失危害和水土流失防治效果等内容，重点勘查了工业广场挡墙护坡、排水、绿化和矿区的拦挡、排水及植被建设等水土保持措施情况，2017年4月编制完成《陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥石灰石矿工程水土保持监测总结报告》。

### 2.4.2 监测范围及分区

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的规定，结合该项目水土保持方案报告书中项目建设区与本项目实际，综合确定监测范围。根据实际监测情况确定项目建设区为34.80hm2，而实际建设区为34.80hm2，因此，本项目的监测范围为34.80hm2。

根据石灰石矿的立地条件、施工特点、水土流失情况，结合施工现状，将本项目划分为矿区、运矿道路区、皮带廊道区等三大监测分区。详见表2-10。

表2-10               工程监测分区划分表

| 项目 监测分区 | 建设区范围 | 占地面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 矿区 | 排土场、开采区 | 32.82 |
| 运矿道路施工区 | 运矿道路 | 1.85 |
| 皮带廊道施工区 | 皮带运输 | 0.13 |
| 合计 |  | 34.80 |

- 2.4.3 监测内容和方法

1、监测内容

依据《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号），结合项目建设内容和实施进度，确定本工程水土保持监测内容为：工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及管理等。

本工程水土保持监测重点：水土保持方案落实情况、扰动土地及植被占压情况、水土保持工程（包括临时防护措施）实施情况、水土保持责任制度落实情况等。

2、监测方法

对项目区监测采取调查、定位监测、临时监测和巡查及咨询建设相关人员等方法进行监测。

（1）实地调查监测

根据本项目的建设特点，采用现场调查、实地勘测的方式，利用GPS定位仪，结合1：10000实测地形图及其它测定工具，在不同防治区域填表测定工程和各个水土流失防治区的基本特征（尤其是堆土堆渣和开挖面坡长、坡度等）及水土保持措施（包括主体工程中的水土保持措施）实施情况。

1）地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化

采用实地勘测、线路调查、地形测量等方法，结合GIS和GPS技术的应用，对地形、地貌、植被的扰动变化进行监测。

2）复核建设项目占地面积、扰动地表面积

采用查阅设计文件资料，对于形状规则，采用皮尺丈量，对不规则形状，利用高精度GPS和GIS技术，沿扰动边际进行跟踪作业，集合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算场地占用土地面积、扰动地表面积。

3）复核项目挖方、填方数量及面积

采用查阅设计文件资料，利用高精度GPS和GIS技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况掉擦、地形测量分析，进行对比核实，同时咨询相关工作人员，计算项目挖方、填方数量及面积。

4）项目区林草覆盖度

采用抽样统计和调查、测量等方法，并结合GIS和GPS技术的应用进行监测，即选择有代表性的地块，分别确定调查地样方，并进行观测和计算。项目区林草覆盖度利用高精度GPS定位，结合GIS分析技术，采用抽样调查和测量等方法进行监测。即选择有代表性的地块，确定调查地样方，先现场量测、计算覆盖度（或郁闭度），在计算出场地的林草覆盖度。具体方法为：

①林地郁闭度的监测采用树冠投影法。在典型地块内选定5m×5m的样方，测量每株立木在方格中的位置，用皮尺和罗盘仪测定每株树冠东西、南北方向的投影长度，在按实际形状在方格纸上按一定比例尺勾绘出树冠投影，在图上求出林冠投影面积和标准地面积，即可计算林地郁闭度。

②灌木覆盖度的监测采用线段法。用测绳或皮卷尺在所选定的样方灌木上方水平拉过，垂直观察灌丛在测绳上的投影长度，并用卷尺测量。灌木总投影长度与测绳或样方总长度之比，即为灌木覆盖度。用此法在样方不同位置取三条线段求取平均值，即为样方灌木覆盖度。

③草地覆盖度的监测采用针刺法。选取1m×1m的小样方，测绳每20cm处用细针做标记，顺次在小样方内的上、下、左、右间隔20cm的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触则算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为草地覆盖度。用此法在样方内不同位置取三个小样方求取平均值，即为样方草地的覆盖度。

④林地的郁闭度或草地的覆盖度计算公式为：

D = i=1nFiFe

式中：D：林地郁闭度；

Fi ：样方内实测立木投影面积，m2；（i=1、2，…，n）

Fe ：样方面积，m2；

⑤项目建设区内各种类型场地的林草植被覆盖度（C）计算公式为：

C=f/F

式中：C：林草植被覆盖度，%；

f：郁闭度（盖度）大于20%的林草地总面积，km2；

F：项目区总面积，km2。

本次纳入计算的林地（或草地）面积，其林地的郁闭度或草地的覆盖度取大于20%。样方规格乔木林为5m×5m，灌木林为2m×2m，草地为1m×1m。本次监测采用的GPS定位和GIS技术，具有对监测对象的位置、边界准确定位的高精度特性，可在实地调查基础上，结合对地形图件和施工图件的综合分析，提取建设项目占地面积、地表位置及变化情况的数据信息准确可靠。

（2）定位监测方法

对不同防治类型区，侵蚀强度的监测，采用地面观测方法，如插钎法、排水出口径流泥沙含量测定法、简易水土流失观测场（桩钉法）、侵蚀沟样方测量法、降尘缸与集沙仪相结合的方法为主，同时采用自记雨量计和雨量筒观测降雨量和降雨强度。

1）风蚀监测

采用集沙仪法和测钎法进行监测，监测场地的下垫面应均匀一致，并避免强烈干扰。风向、风速观测设备应设置在风蚀监测场中部。

①集沙仪为高0.5m、宽0.3m、厚3cm的扁平金属盒。根据项目需要，需选用旋转式集沙仪对各个风向的风蚀强度进行监测。

②测钎为光滑细长的金属杆，直径2mm，长50mm，顶端有一小环，且有一定刚度，不易弯曲。在风积区配置时，尚需配置一中心开孔（直径略大于2mm）的圆形测片。在风季前后集有关资料，对比分析土壤新增风蚀量。风蚀强度监测设备配置见表2-11。

表2-11               风蚀强度监测设备配置表

| 序号 | 类型 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必备设备 | 集沙仪 | 件 | 2 |
| 2 |  | 测钎 | 个 | 200 |
| 3 |  | 风向、风速测定设备 | 套 | 3 |
| 4 |  | 干燥箱 | 台 | 1 |
| 5 |  | 天平 | 架 | 2 |
| 6 |  | 卡尺、钢板尺 | 件 | 40 |
| 7 |  | GPS定位仪 | 套 | 1 |
| 8 | 选择性设备 | 土壤水分分析测定设备 | 套 | 3 |
| 9 |  | 求积仪 | 台 | 3 |
| 10 |  | 土壤颗粒分析设备 | 套 | 3 |
| 11 |  | 气象综合自动观测仪 | 套 | 2 |
| 12 |  | 计算机 | 台 | 1 |
| 13 |  | 打印机 | 台 | 1 |
| 14 |  | 数码摄像机 | 件 | 1 |
| 15 |  | 电话（传真） | 部 | 1 |

2）水蚀监测

采用测定排水出口径流泥沙含量方法和简易水土流失观测场（桩钉法）法，并结合侵蚀沟样方测量法，确定项目区的水蚀量和水蚀模数。

①工业场地受围墙阻隔，场地雨水经场内排洪沟及排洪涵汇流后，经场区排水出口附近沟道中，径流泥沙含量较稳定，通过测定排水出口径流泥沙含量和径流量，可计算项目区水土流失量。

②简易水土流失观测场（桩钉法）

对于开挖的坡面，采用简易水土流失观测场（桩钉法）进行监测。在汛期前将直径0.5cm-1cm、长50cm-100cm、类似钉子状的钢钎，根据坡面面积，按一定距离分上中下、左中右纵横3排、共9根布设。钢钎沿铅直方向打入坡面，钉帽与坡面齐平，并在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。坡面面积较大时，适当加大钢钎密度。每次大暴雨后和汛期终了，观测钉帽距地面高度，计算土壤侵蚀厚度和总的土壤侵蚀量。计算公式如下：

A=ZS/1000cosθ

式中：A－土壤侵蚀量（m3）；

Z－侵蚀深度（mm）；

S－水平投影面积（m2）；

θ－斜坡坡度（度）

③侵蚀沟样方法

侵蚀沟样方法通过调查实际出现的水土流失情况推算侵蚀强度。重点是确定侵蚀历时和外部干扰。必须及时了解工程进展和施工状况，通过照相等方式记录，确认水土流失的实际发生过程。

在已经发生侵蚀的地方，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取5～10m宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽＞100cm）、中（沟宽30－100cm）、小（沟宽﹤30cm）分三类统计，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，推算流失量。为了计算出样方内侵蚀土壤重量，需测定样方内原土壤的容重。根据侵蚀沟的形状、尺寸计算土壤流失体积，然后利用土壤容重换算。计算公式为：

M=12ri=1nsi+si+1×l

式中：M——样地侵蚀量（t）；

Si——第i个断面的面积（m2）；

Si+1——第i+1个断面的面积（m2）；

l——样地断面间距（m）；

r——土壤容重（t/m3）；

n——断面数。

土壤侵蚀状况每月监测1次，如遇暴雨应及时加测。

同时，在观测区设置雨量筒，记录每次监测的降雨量，以便确定和推算不同降雨量的水土流失情况。

水蚀监测设备配置见表2-12。

表2-12                 水蚀监测设备配置表

| 序号 | 类型 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必备设备 | 自计雨量计 | 台 | 2 |
| 2 |  | 普通雨量计 | 台 | 2 |
| 3 |  | 钢钎 | 个 | 50 |
| 4 |  | 取样瓶 | 个 | 20 |
| 5 |  | 烘箱 | 台 | 1 |
| 6 |  | 流速仪 | 台 | 2 |
| 7 |  | 土样铝盒 | 件 | 50 |
| 8 |  | 雨量筒 | 件 | 2 |
| 9 |  | 量卷尺 | 个 | 2 |
| 10 | 选择性设备 | 自计水位计 | 台 | 2 |
| 11 |  | 水样自动采集器＊ | 台 | 2 |
| 12 |  | 径流导电仪 | 台 | 3 |
| 13 |  | 土壤物理力学性质测定设备 | 套 | 1 |
| 14 |  | 计算机 | 台 | 2 |
| 15 |  | 打印机 | 台 | 1 |
| 16 |  | 数码摄像机 | 件 | 1 |
| 17 |  | 电话（传真） | 部 | 2 |

（3）巡查监测方法

场地巡查是水土保持监测中的一种特殊方法。如临时堆土场的时间可能较短，来不及观测，土料已经运走；不断变化的弃渣场因各种原因造成水土流失，必须及时采取措施，控制水土流失；施工场地的变化以等定位观测有时是十分困难的，常采用现场巡查法进行监测，可以及时采取措施，控制可能发生的水土流失。

本项目的水土保持监测方案详见表2-13。

表2-13                     水土保持监测方案

| 监测内容 |  | 主要仪器 | 监测方法 | 监测频次 | 数据处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失情况 | 施工前 | / | / |  | / |
|  | 施工期 | 取样瓶、烘箱、电子天平、测钎钢钎、钢卷尺、集沙仪 | ①现场取水样，烘干称重法测定含沙率，降雨量通过统计降雨资料，收集散逸到周边道路的泥沙；②观测钉帽距离地面高度，计算土壤侵蚀平均厚度及总的土壤侵蚀量；③观测样方内的侵蚀沟数量，计算侵蚀量；④收集集沙仪里塑料管的沙子，测量并称重测定风蚀量。 | 水蚀监测主要安排在7~9月份，发生降雨即时监测，风蚀监测主要安排在11月~翌年5月，每半月量测1次。遇大雨、大风时加测1次。 | 径流泥沙量=径流含沙率×径流量；径流量=降雨量+施工废水量；土壤侵蚀量=侵蚀厚度×水平投影面积×坡度余弦/1000 |
|  | 自然恢复期 | 取样瓶、烘箱、电子天平、集沙仪 | ①现场取水样，烘干称重法测定含沙率，降雨量通过统计降雨资料，收集散逸到周边道路的泥沙；②收集集沙仪里塑料管的沙子，测量并称重测定风蚀量。 |  | 径流泥沙量=径流含沙率×径流量；径流量=降雨量+施工废水量 |
| 扰动土地面积 | 规则形状 | 皮尺、钢卷尺 | 如围墙内面积，采用皮尺丈量边长 | 正在实施的水土保持措施建设情况每10d监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果每1个月监测记录1次；水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况每3个月监测1次。遇暴雨、大风等及时加测，水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。 | 按平面几何法计算 |
|  | 不规则形状 | 手持式GPS | GPS接收信号后，进入面积测量模式，沿区域边界走一遍，测定一次面积数据和区域形状图形，重复三次(走向相反) |  | 面积数据取平均值，形状按三次图形重叠后的拟合 |
| 水土流失防治情况 | 建设管理 | / | 咨询建设相关人员 |  | / |
|  | 措施实施情况 | 钢卷尺、皮尺、数码相机 | 调查巡查，现场量测排水和拦挡等措施标准，并记录影像资料 |  | 工程量、实施时间以监理月报为准，现场核实 |
|  | 土石方 | / | 咨询建设相关人员 |  | 工程量签证单中数据 |
|  | 防治效果 | 钢卷尺、样方格 | 巡查，量测外观尺寸，样方测定植被覆盖情况 |  | 六项指标按原方案确定的计算公式 |
| 水土流失危害 |  | 数码相机 | 巡查，记录水土流失类型、部位 |  | / |

- 2.4.4 重点监测部位及监测点位

本工程建设相对分散，根据工程的立地条件、施工特点、水土流失情况和施工现状，本项目划分为矿区、运矿道路区、皮带廊道区等三大监测分区。其中水土保持重点监测部位为矿区、运矿道路区。

我公司技术人员在项目区设立4处监测点位，矿区设置3个监测点，运矿道路设置1个监测监测点。同时结合调查巡查监测项目区扰动土地面积和水土流失防治情况。监测点位分布见监测点位布设图。

# 3 水土流失动态监测结果

## 3.1 防治责任范围监测结果

- 3.1.1 水土保持防治责任范围

（1）方案确定的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，该项目水土流失防治责任范围为78.56hm2，其中项目建设区为35.60hm2，直接影响区42.96 hm2，详见表3-1。

表3-1             方案批复的防治责任范围表            单位：hm2

| 项目区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 33.27 | 37.27 | 70.54 |
| 运矿道路 | 2.20 | 5.40 | 7.6 |
| 皮带廊道 | 0.13 | 0.29 | 0.42 |
| 合计 | 35.60 | 42.96 | 78.56 |

（2）实际发生的防治责任范围

通过查阅主体工程征占地资料及竣工资料，结合监测单位实测资料，陕西社会水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程实际发生的防治责任范围面积34.80hm2，其中项目建设区34.80hm2，无直接影响区，详见表3-2。

表3-2       本工程实际发生的水土流失防治责任范围      单位：hm2

| 项目区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 实际发生的防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 32.82 |  | 32.82 |
| 运矿道路 | 1.85 |  | 1.85 |
| 皮带廊道 | 0.13 |  | 0.13 |
| 合计 | 34.80 |  | 34.80 |

（3）防治责任范围变化情况

项目建设实际发生的水土流失防治责任范围和水保方案确定的防治责任范围对比情况详见表3-3。

表3-3         工程建设水土流失防治责任范围对比表       单位：hm2

| 项目 | 方案确定的防治责任范围 |  |  | 实际发生防治责任范围 |  |  | 增减情况（实际-方案） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 矿区 | 33.27 | 37.27 | 70.54 | 32.82 |  | 32.82 | 0 | -37.27 | -37.72 |
| 运矿道路 | 2.20 | 5.40 | 7.6 | 1.85 |  | 1.85 | 0 | -5.40 | -5.75 |
| 皮带廊道 | 0.13 | 0.29 | 0.42 | 0.13 |  | 0.13 | 0 | -0.29 | -0.29 |
| 合计 | 35.60 | 42.96 | 78.56 | 34.80 |  | 34.80 | 0 | -42.96 | -43.76 |

水土保持方案确定的水土流失防治责任范围为78.56hm2，其中项目建设区为35.60hm2，直接影响区42.96hm2；项目建设实际发生的水土流失防治责任范围核定为34.80hm2，其中项目建设区34.80hm2，无直接影响区。实际发生水土流失防治责任范围比水土保持方案确定防治责任范围减小了43.76hm2，其中项目建设区减小了0.00hm2，直接影响区减小了42.96hm2，主要原因是：

（1）矿区防治责任范围比方案减少了37.72hm2，主要是矿山在施工中加强预防监督和科学设计施工，尽量减少开挖和占压面积，实际征占地减少0.45 hm2，矿区在开采过程中，设置了场地临时围栏，将建设范围限定在场区范围内，对矿区周边基本不产生影响。因此工程建设均在征地范围内进行未对批复方案设计影响区有占压现象，此项减少建设期防治责任范围面积37.27hm2，因此矿区防治责任范围共计减少37.72 hm2。

（2）运矿道路防治责任范围比原方案减少了5.75hm2，主要原因：运矿道路在施工中加强预防监督和科学设计施工，尽量减少开挖和占压面积，运矿道路实际占地面积减少0.35 hm2；运矿道路在建设过程中，机械碾压和施工人员的踩踏都在征地范围内，不会对周边产生影响，因此工程建设均在征地范围内进行未对批复方案设计影响区有占压现象，此项减少建设期防治责任范围面积5.40hm2。因此矿区防治责任范围共计减少5.75 hm2。

（3）皮带廊道防治责任范围比原方案减小了0.29hm2，主要原因是：皮带廊道在施工中加强预防监督和科学设计施工，尽量减少开挖和占压面积，皮带廊道在建设过程中，机械碾压和施工人员的踩踏都在征地范围内，不会对周边产生影响，因此工程建设均在征地范围内进行未对批复方案设计影响区有占压现象，此项减少建设期防治责任范围面积0.29hm2。

- 3.1.2 建设期扰动土地面积

扰动面积监测包括两方面的内容，即扰动地表类型监测和扰动土地面积动态监测。

（1）建设区扰动地表类型监测

本工程扰动地表类型主要为荒草地。通过实地调查和勘察，工程在建设过程中总共破坏水土保持设施面积34.80hm2。其中均为林地34.80hm2。

表3-4       建设期工程占地类型监测结果表          单位：hm2

| 项 目 分 区 | 项目建设区 |  |  |  | 直接 影响区 | 防治责 任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旱地 | 林地 | 荒地 | 合计 |  |  |
| 矿区 | 0 | 32.82 |  | 32.82 | 0 | 32.82 |
| 运矿道路区 | 0 | 1.85 |  | 1.85 | 0 | 1.85 |
| 皮带廊道区 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 合计 | 0 | 34.80 |  | 34.80 | 0 | 34.80 |

（2）扰动土地面积动态监测

截止2006年3月，根据实地监测结果，工程建设扰动地表总面积为34.80hm2。其中：矿区扰动面积32.82hm2；运矿道路区扰动面积1.85hm2；皮带廊道扰动地表面积0.13hm2。

本工程施工扰动类型主要包括施工平台（开挖、回填及机械碾压）、边坡开挖两种类型。施工平台指建筑物基础、拦渣坝等的开挖以及后期的回填碾压；边坡开挖为工业场地内边坡开挖。

## 3.2 取土监测结果

（1）设计取土（石）情况

水土保持方案设计的工程建设期间无外借方，不设取土场。水土保持方案设计取土（石）情况详见表3-5

表3-5               工程土石方平衡表              单位：万m3

| 分区或分段 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运矿道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮带廊道 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 4.78 | 4.08 |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 矿区排土场 |

注：表中数字均统一换算成自然方。

## 3.3 弃土监测结果

（1）方案设计弃土、弃渣量

陕西社会水泥有限公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程建设期总弃渣量为0.7万m3，全部弃渣堆放于矿区规划的排土场内。

（2）建设期弃土、弃渣量监测结果

根据实测调查统计，整个施工扰动区域土方挖填方量为4.78万m3，弃方0.7万m3。

# 4 水土流失防治措施监测结果

按照水土保持方案设计，本项目水土保持工程包括工程措施、植物措施和临时防护措施三部分。

## 4.1 工程措施及实施进度

- 4.1.1 工程措施监测结果

水土保持工程措施由主体工程施工单位承建，实施时间为2003年12月～2006年3月。项目区共完成水土保持工程措施主要有：

（1）矿区防治区

完成修建拦渣坝2座，挡渣墙3道，开采面挡土墙（花坛）1处。主要完成的措施及工程量见表4-1。

表4-1             实际完成的水保工程措施工程量表

| 措施类型 | 措施方式 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 矿区 | 拦渣坝 | 基础挖沟槽 | m3 | 1615.89 |
|  |  |  | 砂卵石垫层 | m3 | 265.6 |
|  |  |  | 浆砌石拦渣坝 | m3 | 4263.99 |
|  |  |  | PVC排水管 | m | 573.12 |
|  |  |  | 排水渠砂浆抹面 | m3 | 7.44 |
|  |  |  | 基础挖沟槽 | m3 | 1615.89 |
|  |  | 挡渣墙 | 基础挖沟槽 | m3 | 614.96 |
|  |  |  | 浆砌石挡墙 | m3 | 1352.26 |
|  |  |  | PVC排水管 | m | 377.34 |
|  |  |  | 排水渠砂浆抹面 | m3 | 26.92 |
|  |  |  | 砂卵石垫层 | m3 | 212.23 |
|  |  | 挡土墙 （花坛） | 基础挖沟槽 | m3 | 212.23 |
|  |  |  | 浆砌石挡墙 | m3 | 205.6 |
|  |  |  | 排水渠砂浆面 | m3 | 364.94 |

表4-2       实际完成工程措施与水保方案设计工程量对照表

| 防治分区 | 项目 |  | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 （实际-方案） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 拦渣坝 | 长度 | m | 61 | 47 | -14 |
|  |  | 浆砌石 | m3 | 5570 | 4263.99 | -1306.01 |
|  | 干砌石挡渣墙 | 长度 | m | 210 | 0 | -210 |
|  |  | 干砌石 | m3 | 3200 | 0 | -3200 |
|  | 浆砌石挡渣墙 | 长度 | m | 0 | 90 | +90 |
|  |  | 浆砌石 | m3 | 0 | 1352.26 | +1352.26 |
|  | 开采面挡土墙 （花坛） | 长度 | m | 292 | 257 | -35 |
|  |  | 浆砌石 | m3 | 234 | 205.6 | -28.4 |

- 4.1.2 工程措施完成情况分析

由表4-2对比分析可知，批复的水土保持方案工程措施设计工程量与实际完成工程量有以下变化：

（1）矿区

1）拦渣坝：矿区两处排土场修建拦渣坝2座，由于实际施工优化，拦渣坝总长度较原设计方案减少14m，浆砌石量减少了1306.01 m3。

2）挡渣墙：矿区根据实际情况修建3处挡渣墙，浆砌石结构，浆砌石量增加1352.26 m3，较原方案3处干砌石挡渣墙均发生变化。

3）挡土墙（花坛）：在开采面坡脚砌筑挡土墙（花坛）257m，挡土墙高1.2m，厚0.5m，坡比1:0.5，砌筑量为340m3。挡土墙长度较方案减少了35m，浆砌石方量减少了30m3。

## 4.2 植物措施及实施进度

- 4.2.1 植物措施监测结果

水土保持植物措施由主体工程施工单位承建，植物措施的实施时间为2003年12月～2006年3月，项目区共完成水土保持植物措施面积9.69hm2，主要有矿区绿化、运矿道路绿化和皮带廊道植被恢复。

水土保持植物措施选择了适合当地生长的水土保持树种实施。灌木树种主要有：刺槐等；草种主要有：紫花苜蓿等。林草成活率达90%以上。

主要完成的措施及工程量见表4-2。

（1）矿区

①土地整治

对矿区进行平整以及坡面整平、覆土、植被恢复。采用人工机械相结合的施工方法对治理区进行推高填低，场地平整后覆土0.3m，机械推平，人工修整，共平整场地39400m2。矿区共回覆表土11780 m3，回覆厚度0.3m，用于矿区植被恢复。

②矿区绿化

矿区实际完成植物措施面积29.95hm2。矿区共栽植刺槐4425株、撒播草籽28.25kg，栽植爬山虎852株。

（2）运矿道路

①土地整治

对运矿道路区进行平整以及坡面整平、覆土、植被恢复。采用人工机械相结合的施工方法对治理区进行推高填低，场地平整后覆土0.3m，机械推平，人工修整，共平整场地2600m2。矿区共回覆表土780 m3，回覆厚度0.3m，用于矿区植被恢复。

②矿区绿化

在道路两旁各植树一排，树种选用刺槐，树径不得小于1cm，高度不小于1.5m。植树间距2m，打穴规格30×30×20cm。共种植刺槐687株。

（3）皮带廊道

①土地整治

对廊道区进行平整以及坡面整平、覆土、植被恢复。采用人工机械相结合的施工方法对治理区进行推高填低，场地平整后覆土0.3m，机械推平，人工修整，共平整场地600m2。皮带廊道区根据需要共回覆表土220 m3，回覆厚度0.3m，用于皮带廊道区植被恢复。

②矿区绿化

皮带廊道区架空布设，施工过程中尽量减少压占地面植被，施工结束后原有植被很快恢复，根据实际需要，在皮带廊道撒播草籽进行植被恢复，撒播紫花苜宿0.4 hm2。

表4-3               实际完成植物措施工程量表

| 防治分区 | 项目 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 土地整治 | 场地平整 | m2 | 39400 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 11780 |
|  | 绿化 | 刺槐 | 株 | 4425 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 852 |
|  |  | 撒播紫花苜宿 | hm2 | 0.6 |
|  |  | 绿化总面积 | hm2 | 8.81 |
| 运矿道路 | 土地整治 | 场地平整 | m2 | 2600 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 780 |
|  | 绿化 | 刺槐 | 株 | 687 |
|  |  | 绿化总面积 | hm2 | 0.88 |
| 皮带廊道 | 土地整治 | 场地平整 | m2 | 600 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 220 |
|  | 绿化 | 撒播紫花苜宿 | hm2 | 0.4 |
| 小计 |  |  | hm2 | 9.69 |

- 4.4.2 植物措施实施情况对比分析

实际完成植物措施工程量与水保方案设计工程量对比见表4-4。

表4-4         实际完成植物措施与水保方案设计工程量对照表

| 防治分区 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | hm2 | 0.404 | 8.81 | +8.406 |
| 运矿道路 | hm2 | 0.57 | 0.78 | +0.21 |
| 皮带廊道 | hm2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |
| 合计 | hm2 | 1.474 | 9.69 | +8.216 |

由表4-4对比分析可知，批复的水土保持方案植物措施设计工程量与实际完成工程量有以下变化：

（1）矿区

矿区实际完成植物措施8.81hm2，较方案设计植物措施面积增加8.406hm2。原因是矿区尽可能恢复植被，栽植乡土树种，加大绿化投入。

（2）运矿道路

运矿道路实际完成植物措施面积0.78hm2，比方案设计增加了0.21hm2，主要原因是施工期间为了恢复植被，运矿道路加大了绿化投入，尽可能增加了绿化措施。

（3）皮带廊道

皮带廊道实际完成植物措施面积0.1 hm2，较原方案设计减少0.4 hm2，主要原因是皮带廊道采用架空布设，尽量减少对地面植被的压占，植被恢复较好，根据实际需要，绿化面积相应减少。

## 4.3 临时措施及实施进度

批复水保方案设计的临时性防护林带，实际未实施，因为矿区实际实施的植物措施已达到防治目标要求，满足水土保持的需要，因此本方案实际完成工程量未实施临时性防护林带。

# 5 土壤流失量分析

## 5.1 各阶段土壤流失量分析

### 5.1.1 土壤流失背景值

根据宝鸡市水土流失防治区划分，项目区水土流失为水力侵蚀和风力侵蚀，侵蚀模数1000-8000 t/km2•a，允许土壤流失量1000 t/km2.a。

### 5.1.2 施工期土壤流失量

本工程水土保持现场监测从2003年12月开始。

2003年12月至2004年12月间，土壤风蚀量主要通过监测数值进行推测，水蚀量测定通过监测数值并结合侵蚀沟样方测量法进行推测和计算。2003年12月至2006年3月间，土壤侵蚀量通过监测数据取得。本工程施工期间总土壤流失量为16072.2t，新增流失量为13356t。监测时段内项目区土壤流失量见表5-1。

表5-1                      施工期土壤流失量表

| 监测分区 | 土壤流失量（t） |  | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 新增 |  |
| 矿区 | 13512 | 11260 | 水蚀：出水口径流含沙量测定、侵蚀沟样方法 风蚀：测钎法、集沙仪法 |
| 运矿公路区 | 1788 | 1490 | 水蚀：出水口径流含沙量测定 风蚀：集沙仪法 |
| 皮带廊道 | 727.2 | 606 | 水蚀：桩钉法 风蚀：集沙仪法 |
| 合计 | 16027.2 | 13356 |  |

### 5.1.3 自然恢复期土壤流失量

通过现场勘查、监测和计算，本工程在自然恢复期的总土壤流失量为805.5t，新增流失量为53.7t。各分区的土壤流失量详见表5-2。

表5-2                   自然恢复期土壤流失量表

| 监测分区 | 土壤流失量（t） |  | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自然恢复期 | 新增 |  |
| 矿区 | 242.1 | 16.14 | 水蚀：出水口径流含沙量测定、侵蚀沟样方法 风蚀：集沙仪法 |
| 运矿公路区 | 134.1 | 8.94 | 水蚀：出水口径流含沙量测定 风蚀：集沙仪法 |
| 皮带廊道 | 342.00 | 22.80 | 水蚀：出水口径流含沙量测定 风蚀：集沙仪法 |
| 合计 | 805.5 | 53.7 |  |

## 5.2 各扰动类型土壤流失量分析

陕西社会水泥有限公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程建设区主要侵蚀形式为水力和风力侵蚀。工业场地区在场地挖填整平中，对回填物分层整平碾压，及时硬化和绿化，施工期间周围设置排水沟，并及时洒水，使施工区保持一定的湿度，产生风蚀和扬尘量很小；进场公路区在施工过程中，对于道路边坡采取临时防护，道路两侧采取了截排水工程，道路施工结束后，对道路边坡进行绿化；排矸场设置拦渣坝，并设置相应的排水工程，排矸场目前尚未使用完毕，因此并未实施绿化工程，但依据主体设计，在排矸场堆放结束后，将实施相应的植被恢复工程；水源地全部硬化，无水土流失现象；管线工程是施工是加强临时防护措施，施工结束后恢复原有土地类型。综上所述，防治责任范围内建设区其侵蚀模数估算平均为400t/km2.a。

# 6 水土流失防治效果监测结果

本工程扰动土地治理率、水土流失治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复系数和林草覆盖率等6项防治指标计算方式以《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）为准。经查阅资料和现场抽样调查，6项指标达到方案目标值，满足当地防治水土流失的要求，详见表6-1。

表6-1                水土流失防治指标对比分析表

| 水土流失防治目标 | 方案值 | 监测值 | 达标 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地治理率(%) | 90 | 92 | 达标 | (水土保持措施面积+永久建筑面积)÷扰动地表面积 |
| 水土流失总治理度(%) | 80 | 92.13 | 达标 | 水土保持措施防治面积÷造成水土流失面积 |
| 土壤流失控制比 | 2.5 | 2.5 | 达标 | 项目区容许值÷实测平均值 |
| 拦渣率(%) | 85 | 98.21 | 达标 | 实际拦渣量÷总弃渣量 |
| 林草植被恢复率(%) | 90 | 91.37 | 达标 | 植物措施面积÷可绿化面积 |
| 林草覆盖率(%) | 15 | 27.22 | 达标 | 林草总面积÷工程占地面积 |

（1） 扰动土地治理率

项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

扰动土地面积是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以垂直投影面积计。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积。

根据以上定义，铜川乔子梁煤矿机械化改造工程建设期的扰动土地面积为34.80hm2，扰动土地整治面积为32.75hm2，扰动土地整治率为94%，超过到水保方案防治目标值。

（2） 水土流失治理度

项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积(含未扰动的水土流失面积)的百分比。

根据实际调查，陕西社会水泥有限公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程建设期末可能产生水土流失的面积为30.81hm2，水土保持工程治理面积26.89hm2，治理度达92.13％，水土流失治理度超过水保方案防治目标。

（3） 土壤流失控制比

项目防治责任范围内治理后的土壤平均流失量与允许土壤流失量之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，陕西社会水泥有限公司2500t/d新型干法水泥生产线石灰石矿工程所在区域属于秦岭沟壑区，土壤容许流失量为1000t/km2.a，防治责任范围内平均土壤流失量为400t/km2.a，土壤流失控制比2.5。防治效果达到水保方案防治目标。

（4） 拦渣率

拦渣率是指项目防治责任范围内实际拦挡弃土（渣）量与防治责任范围内弃土（渣）总量的百分比。

本项目挖填平衡，不设弃渣场。项目弃渣主要来自厂区挖填、表土剥离等建设过程中产生的临时堆土，建设单位对产生的弃渣设置专用的临时堆土场堆置，并对临时堆土采取有效的临时防护措施，拦渣率达到98.21%。基本未产生水土流失，拦渣率超过了水土保持方案提出的拦渣目标值。

（5） 林草覆盖率和植被恢复系数

林草覆盖率为项目防治责任范围内的林草面积占总面积的百分比；植被恢复系数为项目防治责任范围内植被恢复面积占可恢复植被面积（防治责任范围―永久建筑物―水面）的百分比。

由植物措施监测结果可知，可恢复植被面积为10.56hm2，林草覆盖面积为9.69hm2，林草植被恢复率91.76%，林草覆盖度达到27.22%，以上两项指标均未达到方案提出的目标值。场区树草生长良好，对保护、改善和美化生态环境起到了积极作用，同时有效防止了水土流失。评估组认为该工程已实施的工程、植物措施质量总体达到合格。

# 7 结论

## 7.1 水土流失动态变化

（1）损坏的水土保持设施面积

建设期损坏的水土保持设施为林地，损坏的水土保持设施面积为34.80hm2。

（2）水土流失面积

在建设施工过程中建设区均为水土流失面积，即水土流失面积为30.18hm2。

（3）弃土、弃渣量

根据实测调查统计，本工程建设过程中产生0.7万m3弃渣。排土场临时堆渣均采取了拦渣坝及排洪涵洞等防护措施，基本未产生水土流失

（4）水土流失量

据调查监测本工程建设期土壤流失强度为400t/km2.a，高于项目区水土流失容许流失量1000 t/km2.a。建设期内产生流失量16027.2t。

## 7.2 水土保持措施评价

（1）工程措施

本工程涉及的工程措施主要有挡土墙。

通过现场勘查各项措施运行效果、量测外观尺寸，覆土按方案设计厚度进行；排水沟按设计尺寸施工，无淤积；挡土墙护坡效果较好，未发现滑坡、坍塌等现象，工程措施发挥了良好的水土保持作用。

（2）植物措施

水土保持植物措施有综合绿化、植物护坡和施工迹地植被恢复等。

项目区植被长势较好，虽然部分植被措施实施较晚，但通过典型样地调查，植被成活率较高，生长良好。

（3）整体评价

本工程水土保持措施布局合理、措施体系完善、保存完好、外型美观，具备水土保持功能。

## 7.3 存在问题及建议

排土场绿化尚未实施，建议排土场排外堆满之后应及时采取绿化措施。

由于植物的生长特性和陕北地区干旱少雨特点，建议在运行管护过程中，加强巡查力度，发现枯死、病死植株应立即采取措施，防病治虫、补植补种、更新草种，有灌溉条件的区域应及时灌溉。

## 7.4 综合结论

水土保持监测结果表明：各项工程措施运行良好，六项防治指标达标方案目标值，土壤流失量控制在允许的范围内，水土保持措施布局合理，发挥了水土保持作用，建设单位水土流失防治责任落实到位。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。